別添１

湖沼特定事業場のＣＯＤに係る汚濁負荷量の規制基準計算書

（１）１号式

0.98

kg/日 ＝ 10.8 × 　　　　　 m3/日 × 10-3

(L) 　　　  　　　　　　　　(Q)

（２）２号式

0.98-1

kg/日 ＝｛10.8 ×　　　　　 m3/日 ×（　　　　 m3/日 － 　　　　　 m3/日）

(L)  　　　　　　　　　　　 (Q)　　　　　　　　(Q)　　　　 　　　　(Q0)

＋　　　　　mg/ℓ ×　　　　　　m3/日｝× 10-3

(C)　　　　　　　　 (Q 0)

※　　　　 ……施行日直前の届出の最大排水量，将来の変更時にも使用する基本数字です。

(Q 0)

規制基準　(L) ＝　　　　　　　　kg/日

注１　１号式か２号式の確認をし，該当する式の番号を○で囲んで下さい。

（規制基準の適用日：昭和62年９月１日）

２　式の　　　 に該当する数字を記入して計算して下さい。

３　本用紙は特定施設設置届出書等の添付資料の別紙４に後に挿入して下さい。

４　規制基準（L）と水濁法の届出の汚濁負荷量（L’）の比較

mg/ℓ× 　　　　 m3/日 × 10-3 ＝　　　　　　kg/日

届出のCODの汚染　　　届出の最大排水量　　　　　　　　　　　汚濁負荷量

状態の最大濃度

L　　　　　kg/日　≧　L’　　　　　 kg/日

規制基準　　　　　　　　　　　汚濁負荷量

別添２

湖沼特定事業場の窒素含有量に係る汚濁負荷量の規制基準計算書

（１）１号式　　　　　　　　　　　 (b)

kg/日 ＝ 　　　× 　　　　 m3/日 × 10-3

(L) 　　　  　　　(a)　　　 (Q)

（２）２号式　　　　　　　　　　　 (b)

－1

kg/日 ＝｛　　 ×　　　　　m3/日 ×（　　　　 m3/日 － 　　　　　 m3/日）

(L)  　　　　　　 (a)　　　 (Q)　　　　　　　　(Q)　　　　 　　　　(Q0)

＋　　　　　mg/ℓ ×　　　　　　m3/日｝× 10-3

(C)　　　　　　　　 (Q 0)

※　　　　 ……施行日直前の届出の最大排水量，将来の変更時にも使用する基本数字です。

(Q 0)

規制基準　(L) ＝　　　　　　　　kg/日

注１　１号式か２号式の確認をし，該当する式の番号を○で囲んで下さい。

（規制基準の適用日：平成４年９月１日）

２　式の　　　 に該当する数字を記入して計算して下さい。

３　本用紙は特定施設設置届出書等の添付資料の別紙４に後に挿入して下さい。

４　規制基準（L）と水濁法の届出の汚濁負荷量（L’）の比較

mg/ℓ× 　　　　 m3/日 × 10-3 ＝　　　　　　kg/日

届出のT-Nの汚染　　　届出の最大排水量　　　　　　 　 　　　汚濁負荷量

状態の最大濃度

L　　　　　kg/日　≧　L’　　　　　 kg/日

規制基準　　　　　　　　　　　汚濁負荷量

５　２号式により算出する場合で，規制基準適用（施行）の際，日平均排水量が500m3以上であった事業所が基準適用後に日平均排水量を500m3未満に変更するときは，「規制基準適用（施行）の際における汚濁負荷量（L0）」との比較

L　　　　　 kg/日　≦　L0　　　　  kg/日（変更前の排水基準(mg/ℓ)×Q0(m3/日)×10-3）

規制基準　　　　　　　規制基準適用（施行）の際における汚濁負荷量

別添３

湖沼特定事業場のりん含有量に係る汚濁負荷量の規制基準計算書

（１）１号式　　　　　　　　　　　 (b)

kg/日 ＝ 　　　× 　　　　 m3/日 × 10-3

(L) 　　　  　　　(a)　　　 (Q)

（２）２号式　　　　　　　　　　　 (b)

－1

kg/日 ＝｛　　 ×　　　　　m3/日 ×（　　　　 m3/日 － 　　　　　 m3/日）

(L)  　　　　　　 (a)　　　 (Q)　　　　　　　　(Q)　　　　 　　　　(Q0)

＋　　　　　mg/ℓ ×　　　　　　m3/日｝× 10-3

(C)　　　　　　　　 (Q 0)

※　　　　 ……施行日直前の届出の最大排水量，将来の変更時にも使用する基本数字です。

(Q 0)

規制基準　(L) ＝　　　　　　　　kg/日

注１　１号式か２号式の確認をし，該当する式の番号を○で囲んで下さい。

（規制基準の適用日：平成４年９月１日）

２　式の　　　 に該当する数字を記入して計算して下さい。

３　本用紙は特定施設設置届出書等の添付資料の別紙４に後に挿入して下さい。

４　規制基準（L）と水濁法の届出の汚濁負荷量（L’）の比較

mg/ℓ× 　　　　 m3/日 × 10-3 ＝　　　　　　kg/日

届出のT-Pの汚染　　　 届出の最大排水量　　　　　　　　　　  汚濁負荷量

状態の最大濃度

L　　　　　kg/日　≧　L’　　　　　 kg/日

規制基準　　　　　　　　　　　汚濁負荷量

５　２号式により算出する場合で，規制基準適用（施行）の際，日平均排水量が500m3以上であった事業所が基準適用後に日平均排水量を500m3未満に変更するときは，「規制基準適用（施行）の際における汚濁負荷量（L0）」との比較

L　　　　　 kg/日　≦　L0　　　　  kg/日（変更前の排水基準(mg/ℓ)×Q0(m3/日)×10-3）

規制基準　　　　　　　規制基準適用（施行）の際における汚濁負荷量

解説

指定地域における湖沼特定施設の新設又は構造等の変更を行う湖沼特定事業場の場合

１　規制項目

化学的酸素要求量（ＣＯＤ），窒素含有量（Ｔ－Ｎ），りん含有量（Ｔ－Ｐ）

２　用語

（１）湖沼特定施設：水質汚濁防止法における特定施設（含　みなし指定地域特定施設）

（２）湖沼特定事業場：湖沼特定施設を有する工場・事業場で，日平均排水量が５０ｍ3/日以上のもの

３　算定式

（１）化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

ア　１号式（規制基準適用日（昭和62年９月１日）以後，新たに設置される湖沼特定事業場）

Ｌ＝ａ・Ｑｂ×10－３

イ（（１）以外の湖沼特定事業場で適用の日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うもの）

Ｌ＝{ａ・Ｑｂ－１・（Ｑ－Ｑ０）＋Ｃ・Ｑ０}×10－３

なお，算定において，Ｌ，Ｑ，Ｑ０，ａ，ｂ及びＣはそれぞれ次の値を表すものとする。

Ｌ：排出が許容される最大汚濁負荷量（単位　１日につきキログラム）…（規制基準）

Ｑ：最大排出水の量（単位　１日につき立法メートル）…（変更後）

Ｑ０：規制基準の適用の際における最大排出水の量

（単位　１日につき立法メートル）…（変更前）

ａ：10.8

ｂ：0.98

Ｃ：排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量に係る排水基準

（日間平均値，単位　１リットルにつきミリグラム）…（変更後）

（２）窒素含有量（Ｔ－Ｎ），りん含有量（Ｔ－Ｐ）

ア　１号式（規制基準適用日以後，新たに設置される湖沼特定事業場）

Ｌ＝ａ・Ｑｂ×10－３

イ　（（１）以外の湖沼特定事業場で適用の日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うもの）

Ｌ＝{ａ・Ｑｂ－１・（Ｑ－Ｑ０）＋Ｃ・Ｑ０}×10－３

なお，算定において，Ｌ，Ｑ，Ｑ０，ａ，ｂ及びＣはそれぞれ次の値を表すものとする。

Ｌ：排出が許容される最大汚濁負荷量（単位　１日につきキログラム）…（規制基準）

Ｑ：最大排出水の量（単位　１日につき立法メートル）…（変更後）

Ｑ０：規制基準の適用の際における最大排出水の量

（単位　１日につき立法メートル）…（変更前）

Ｃ：排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく窒素含有量及びりん含有量に係る排水基

準（最大値（し尿処理施設及びし尿浄化槽にあっては日間平均値））

（単位　１リットルにつきミリグラム）…（変更後）

ａ及びｂ：

| 区 分 |  | 日平均排出水の量 （立法メートル） | ａ 値 |  |  |  | ｂ値 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 窒素 |  | りん |  |  |  |
| 製造業 | 食料品製造業 | 50以上500未満 |  | 17.7 |  | 1.77 |  | 0.96 |
|  |  | 500以上 |  | 10.8 |  | 1.08 |  | 0.98 |
|  | 金属製品製造業 | 50以上500未満 |  | 17.7 |  | 1.18 |  | 0.96 |
|  |  | 500以上 |  | 10.8 |  | 0.54 |  | 0.98 |
|  | 上記以外の製造業 | 50以上500未満 |  | 11.8 |  | 0.59 |  | 0.96 |
|  |  | 500以上 |  | 8.69 |  | 0.54 |  | 0.98 |
| その他の業種等 | 畜産農業 | 50以上500未満 |  | 17.7 |  | 2.36 |  | 0.96 |
|  |  | 500以上 |  | 10.8 |  | 1.08 |  | 0.98 |
|  | し尿処理施設 （し尿浄化槽を除く） | 50以上 |  | 10.8 |  | 1.08 |  | 0.98 |
|  | 上記以外の事業場 | 50以上500未満 |  | 17.7 |  | 2.36 |  | 0.96 |
|  |  | 500以上 |  | 10.8 |  | 1.08 |  | 0.98 |
| し尿浄化槽 |  | 50以上 | 16.3 |  | 2.17 |  | 0.98 |  |